INDICE

1.	Premessa	2

1.1. Normativa di riferimento	2

1.2. Materiali	3

1.3. Unità di misura e convenzioni	3

2.	Caratteristiche del terreno di fondazione	4

3.	Calcolo della portanza del terreno	5

4.	Geometria	6

5.	Analisi dei carichi	8

5.1. Azioni trasmesse dall’impalcato	8

5.2. Combinazioni di carico	9

6.	Caratteristiche della sollecitazione e verifiche	10

6.1. Sollecitazioni e verifica del paraghiaia	10

6.2. Verifica di resistenza del muro frontale	11

6.3. Verifica di resistenza del terreno	12

6.4. Verifica di resistenza del plinto di fondazione	12

6.5  Azioni e verifica di resistenza del muro andatore	14

6.6  Verifiche di resistenza allo scorrimento ed al ribaltamento	145

# Premessa

La presente relazione riporta il calcolo strutturale delle spalle del sovrappasso denominato Opera 14, situato sullo alla progressiva km 7+857 del collegamento stradale dalla S.S.n.527 "Bustese" alla S.S.n.11 "Padana superiore" con raccordo alla A4 (casello di Boffalora).

## Normativa di riferimento

Tutte le operazioni di calcolo e verifica statica sono condotte secondo quanto prescritto nelle seguenti disposizioni di legge:

- 	Legge 05/11/1971 : Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

-	DD. MM. LL. PP. 09/01/1996 : Norme tecniche per il calcolo, l’ esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

-	Circ. LL. PP. 15/10/1996 n. 252 AA.GG./STC : DD. MM. 09/01/1996, istruzioni per l’applicazione;

-	DD. MM. LL. PP. 16/01/1996 : Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

-	Circ. LL. PP. 04/07/1996 n. 156 AA.GG./STC : DD. MM. 16/01/1996, istruzioni per l’applicazione;

-	DD. MM. LL. PP. 04/05/1990 : Progettazione, Esecuzione e Collaudo dei ponti stradali;

-	Circ. LL. PP. 25/02/1991 n. 34233: DD. MM. LL. PP. 04/05/1990, istruzioni per l’applicazione;

-	DD. MM. LL. PP. 11/03/1988 : Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;

-	Circ. LL. PP. 24/09/1988 n. 30483: DD. MM. 11/03/1988, istruzioni per l’applicazione.

-	Istruzione n. I/SC/PS-OM/2298 del 2 giugno 1995 “Sovraccarichi per il calcolo dei ponti ferroviari – Istruzioni per la progettazione e il collaudo”.

Le verifiche di resistenza e stabilità sono condotte secondo il metodo delle tensioni ammissibili.

## Materiali

Tutte le strutture in conglomerato cementizio armato sono previste in calcestruzzo di classe Rck300 a cui corrispondono le seguenti tensioni ammissibili:

Rck300

camm 	=	97,5	kg/cm2

c0 	=	6	kg/cm2

c0 	=	18.28	kg/cm2

Resistenza media a trazione assiale:

fctm = 	25.99		kg/cm2

Resistenza media a trazione per flessione:

fcfm = 	31.19		kg/cm2

L’armatura è in acciaio FeB44k cui corrisponde la seguente tensione ammissibile:

samm 	=	2600	kg/cm2

## Unità di misura e convenzioni

Salvo ove diversamente indicato le principali unità di misura adottate nella presente relazione sono:

lunghezze: 	cm,m

moduli di resistenza: 	cm3,m3

momenti di resistenza: 	cm4,m4

forze:	kg,t

momenti:	kgcm,tm

tensioni:	kg/cm2

modulo di elasticità:   	kg/cm2

angoli: 	gradi decimali

# Caratteristiche del terreno di fondazione

Dalla relazione geologico-geotecnica si deducono, per il terreno di fondazione in prossimità dell’opera, le seguenti caratteristiche:

| Strato n. | descrizione | H_i_s m | H_f_s m |  kg/m3 | ' kg/m3 | ' | c' kg/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Limo sabbioso-argilloso | 0.00 | 2.50 | 1900 | 1900 | 34.60 | 0.00 |
| 2 | Limo sabbioso con ghiaia e ciottoli | 2.50 | 5.00 | 1900 | 1900 | 32.70 | 0.00 |
| 3 | Ghiaia con sabbia deb. limosa | 5.00 | 7.50 | 1900 | 1900 | 32.50 | 0.00 |
| 4 | Ghiaia con sabbia deb. limosa | 7.50 | 10.00 | 1900 | 1900 | ------ | 0.00 |
| 5 | Ghiaia con sabbia deb. limosa | 10.00 | 12.50 | 1900 | 1900 | 34.00 | 0.00 |
| 6 | Ghiaia con sabbia deb. limosa | 12.50 | 15.00 | 1900 | 1900 | 32.30 | 0.00 |
| 7 | Ghiaia e ciottoli con sabbia limosa | 15.00 | 17.50 | 1900 | 1900 | 30.80 | 0.00 |

La falda è a quota –28,1 m dal p.c.

# Calcolo della portanza del terreno

La spalla è fondata direttamente sul terreno (fondazione superficiale), pertanto bisogna verificare che le sollecitazioni trasmesse dalla zattera non superino le tensioni ammissibili del terreno stesso.

La portanza del terreno è stata valutata mediante la formula di Terzaghi per le fondazioni superficiali, che tiene conto dei tre contributi dovuti al peso proprio del terreno (γ’), alla coesione (c’) ed al sovraccarico (q’):

Plim = 0,5 γ’ B Nγ + c’ Nc + q’ Nq

dove :

Plim			Portanza limite del terreno

Nq, Nγ, Nc	coefficienti dipendenti da φ valutati secondo Terzaghi

c’			coesione

γ’			peso proprio (efficace) del terreno

q’			sovraccarico

B			dimensione della fondazione

Al valore della portanza limite ottenuto è stato applicato un coefficiente di sicurezza pari a 2,5 per ottenere la portanza ammissibile.

Nel caso in oggetto, dato che il piano di fondazione sarà posta ad almeno 1,4m al di sotto del piano di campagna (spessore della fondazione), si ha:
 	=	550	cm

φ	=	32.0°

γ’	=	     1900      kg/m3

c’ 	=	0

q’ 	=	2660	kg/m2

Plim		=	20.63	kg/cm2

Pamm	=	8.25	kg/cm2

# Geometria

Muro frontale

Altezza	  3.50 m

Dimensione trasversale massima	17.00 m

Dimensione longitudinale massima  	  1.40 m

Muri andatori

Altezza massima        	 5.77  m

Spessore testa	  0.50 m

Spessore base	  0.80 m

Dimensione longitudinale massima  	  3.35 m

Paraghiaia

Altezza massima        	  2.27 m

Spessore	  0.30 m

Dimensione trasversale massima  	17.00 m

Orecchie

Altezza massima        	  2.39 m

Altezza minima        	  0.75 m

Spessore	  0.50 m

Lunghezza  	  3.00 m

Zattera di fondazione

Altezza	  1.40 m

Dimensione trasversale	17.20 m

Dimensione longitudinale 	  5.5 m

Si considera un terreno di riempimento con le seguenti proprietà:

| Terreno di riempimento |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1900,000 | kg/mc |  |  |  |  |
|  | 32,000 | ° |  | Ang. attrito terra muro frontale |  |  |
| Ang. attrito terra muro | 29,000 | ° |  |  | 10 | ° |
| Inclinazione terrapieno | 0,000 | ° |  |  |  |  |
| Terreno di ricoprimento |  |  |  |  |  |  |
|  | 1900,000 | kg/mc |  |  |  |  |
| Altezza min. | 0.30 | m |  | altezza max. | 5.9 | m |
| Carico sul rilevato |  |  |  |  |  |  |
| p | 2000,000 | kg/mq |  |  |  |  |

# Analisi dei carichi

## Azioni trasmesse dall’impalcato

Carichi permanenti

Impalcato: 218.58 t

Carichi mobili (q1 e q2)

- condizione di massimo carico, N = 202.37 t

- condizione di massimo carico, Mt = 17.4 t

- condizione di massima eccentricità, N = 135.23 t

- condizione di massima eccentricità, Mt = 440.96tm

Azione di frenamento (q3)

Il dispositivo di vincolo fisso degli impalcati è stato posto sulla pila, quindi la spalla non è sollecitata dalla forza di frenamento

Azione centrifuga (q4)

L’andamento planimetrico dell’asse stradale del cavalcavia è rettilineo pertanto la forza centrifuga agente sulla spalla è nulla.

Azione del vento (q5)

Il vento viene considerato come una forza di pressione statica pari a 250 kg/m2 agente sul ponte in due condizioni: a ponte scarico ed a ponte carico (comprensivo della sagoma d’ingombro dei carichi mobili  avente altezza di 3 m).

Ponte scarico

- altezza media della trave metallica, 1.5m;

- altezza soletta, 0.30 m;

- altezza marciapiede, 0.3m;

- pavimentazione, 0.1m;

- guard-rail, 1.00m;

Altezza complessiva =1.5+0.30+0.3+1.00 = 3.1 m

cui corrisponde un’azione totale sulla spalla di 250x3.1x(22.00)/2 = 8525 kg

avente punto di applicazione situato a  1.55 m dal piano appoggi

Ponte carico

Altezza complessiva =1.5+0.30+0.30+3.00 = 5.1 m

cui corrisponde un’azione totale sulla spalla di 250x5.1x(22.00)/2 = 14025 kg

avente punto di applicazione situato a  2.55 m dal piano appoggi

Azione sismica (q6)

La zona ove ricade l’opera è classificata non sismica pertanto le corrispondenti azioni sono nulle.

Resistenze parassite dei vincoli (q7)

L’azione orizzontale di attrito dei vincoli sono valutate pari al 3% dell’azione verticale agente sull’appoggio.

## Combinazioni di carico

Per quanto riportato precedentemente e con riferimento al capitolo 3 del DD. MM. LL. PP. 04/05/1990 si analizzano le seguenti combinazioni di carico

| Combinazione | Tipo di carico | simbolo |
| --- | --- | --- |
| AI1 | peso proprio spalla | g1+g2+g3 |
|  | peso proprio impalcati |  |
|  | vento a ponte scarico | q5s |
|  | attrito vincoli | q7 |
| AI2 | peso proprio spalla | g1+g2+g3 |
|  | Spinta rilevato |  |
| AII-1 | peso proprio spalla | g1+g2+g3 |
|  | peso proprio impalcati |  |
|  | carico mobile massimo | q1*q2-max |
|  | 0.6*vento a ponte carico | 0.6*q5c |
|  | attrito vincoli | q7 |
| AII-2 | peso proprio spalla | g1+g2+g3 |
|  | peso proprio impalcati |  |
|  | carico mobile max ecc. | q1*q2-mec |
|  | 0.6*vento a ponte carico | 0.6*q5-1c |
|  | attrito vincoli | q7 |

Il contributo dell' attrito dei vincoli si somma al momento longitudinale nel modo più sfavorevole.

# Caratteristiche della sollecitazione e verifiche

## Sollecitazioni e verifica del paraghiaia

Il calcolo delle sollecitazioni e le verifiche del paraghiaia sono riferite ad un metro di lunghezza ed è effettuato sulla base degli schemi sottoriportati.

Azioni dovute ai carichi verticali

Solido delle pressioni

## Verifica di resistenza del muro frontale

Si effettua la verifica a presso flessione del muro frontale:

## Verifica di resistenza del terreno

Si riportano di seguito le azioni agenti nei 4 vertici della zattera di fondazione.

Per tutte le combinazioni di carico la pressione è inferiore alla portanza ammissibile.

## Verifica di resistenza del plinto di fondazione

| Altezza | 140 | cm |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verifica della sezione del plinto (schema biella tesa – biella compressa) Si esegue la verifica del plinto di fondazione schematizzandolo come elemento tozzo soggetto al carico trasmesso dal terreno. B H N Sa  pressione anteriore 3,266 kg/cm2 pressione posteriore 0,571 kg/cm2 pressione a filo muro 2,899 kg/cm2 Risultante N (su 1 m) 23120 kg Schema a biella B 75 cm H 135 cm Angolo  29.05 ° N 23120 kg Verifica delle bielle compresse Si considera una biella con sezione quadrata di lato L pari a 1 metro L 100 cm Ncls = N/cos 26448 kg cls 2.64 Kg/cm2 Verifica dell’armatura inferiore (tesa) Lo sforzo di trazione lungo la direzione longitudinale vale 12844 kg Verifica dell’armatura inferiore in direzione longitudinale: numero ferri = 5 (su 1 m) diametro = 20 mm A ferri = 15,71 cm2 a = 818 Kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Verifica a taglio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | 23120 | kg |  |  |  |  |  |  |  |
| τ | 1.90 | < 6 | kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |

## Azioni e verifica di resistenza del muro andatore

Si verifica il muro andatore come mensola  doppiamente incastrata .

Alla base del muro si ha una pressione dovuta alla presenza del terreno e del sovraccarico pari a   σa  =3983 Kg/m2 .  Attribuendo tale carico per il 60% all’incastro nel muro frontale e per il 60% all’incastro nella zattera, e considerando una striscia di un metro si ha un momento nella sezione d’incastro pari a :

M= 13409.7  Kgm

La sezione viene armata nelle due direzioni con barre Φ14 passo 20 cm in zona compressa e barre Φ20 passo 20 cm in zona tesa .

 max cls	-23.71	Kg/cm2

 max acciaio	1285    	Kg/cm2

Ad un’altezza dalla fondazione di 3.50 m la sezione passa da uno spessore di 80 cm ad uno spessore di 50 cm. Si verifica questa parte del muro andatore come incastrata nella parte sottostante più spessa. A questa quota si ha una pressione dovuta alla presenza del terreno e del sovraccarico pari a   σa  = 1939.7 Kg/m2 .  Considerando per semplicità questa pressione agente per tutta l’altezza del muro pari a 2,4 m (ipotesi conservativa, in realtà l’andamento delle pressioni sarebbe trapezoidale), in una striscia di un metro si ha un momento nella sezione d’incastro pari a

M=4997.6  Kgm

Con un’armatura costituita da barre Φ14 passo 20 cm sia in zona tesa che in zona compressa si ottiene:

 max cls	-26.17	Kg/cm2

 max acciaio	1547    	Kg/cm2

6.6 Verifiche di resistenza allo scorrimento ed al ribaltamento

Considerando quale forza sollecitante la spinta esercitata sulla spalla dal rilevato e dal sovraccarico e come forza resistente il peso proprio della spalla e del terreno contenuto, con un angolo di attrito terreno-fondazione di 29°,  si ottiene:

Fsoll = 298473.7 kg

Fres  = 678201 kg

Coefficiente di sicurezza = Fres/Fsoll = 2.27		>1,3

Calcolando poi il rapporto tra il momento delle forze stabilizzanti e quello delle forze ribaltanti rispetto al lembo anteriore della base della zattera si verifica il coefficiente di sicurezza per la verifica a ribaltamento:

Msoll = 1034262 kgm

Mres  = 2174357 kgm

Coefficiente di sicurezza = Mres/Msoll = 2.10		>1,5