Indice

1.	Premessa	3

1.1.	Normativa di riferimento	3

1.2.	Materiali	4

1.3.	Unità di misura	5

2.	Geometria	6

2.1.	Geometria globale	6

2.2.	Geometria degli elementi strutturali longitudinali	7

3.	Analisi dei carichi	9

3.1.	Carichi elementari	9

3.2.	Combinazioni di carico	10

4.	Calcolo computerizzato	11

4.1.	Codice di calcolo	11

4.2.	Schematizzazione della struttura	11

4.3.	Risultati	11

4.4  Risultati Analisi FEM	17

5.	Caratteristiche statiche delle sezioni	25

6.	Verifiche di resistenza delle sezioni	32

7.	Verifiche di stabilità	39

7.1.	Verifica dei pannelli d’anima	39

7.2.	Verifica degli irrigidimenti	47

8.	Diaframmi	49

9.	Giunti trasversali	53

10.	Verifica Pioli di collegamento	58

11.	Verifica di deformabilità	62

12.	Reazioni vincolari	64

12.1.	Massime azioni sugli appoggi	64

12.2.	Reazioni vincolari	68

# Premessa

La presente relazione riporta il calcolo strutturale dell’impalcato del sottopasso denominato opera 14, realizzato in sistema misto acciaio – cls, del collegamento stradale dalla S.S.n.527 “Bustese” alla S.S.n.11 “Padana superiore”, situato alla progr. 7+857.

## Normativa di riferimento

Tutte le operazioni di calcolo e verifica statica sono condotte secondo quanto prescritto nelle seguenti disposizioni di legge:

- 	Legge 05/11/1971 : Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

-	DD. MM. LL. PP. 09/01/1996 : Norme tecniche per il calcolo, l’ esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

-	DD. MM. LL. PP. 16/01/1996 : Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

-	DD. MM. LL. PP. 04/05/1990 : Progettazione, Esecuzione e Collaudo dei ponti stradali.

Si fa, inoltre riferimento, alle seguenti istruzioni:

-	CNR-UNI 10011/88 : Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione;

-	CNR-UNI 10030/87 : Anime irrigidite di travi a parete piena.

Le verifiche di resistenza e stabilità sono condotte secondo il metodo delle tensioni ammissibili.

## Materiali

Tutte le strutture in carpenteria metallica sono previste, tranne gli elementi in cui è diversamente specificato, in acciaio Fe510D  al quale corrispondono le seguenti tensioni ammissibili:

s =	2400	daN/cm2 (per t <= 40 mm)

s =	2100	daN/cm2 (per t > 40 mm)

s =	1386	daN/cm2 (per t <= 40 mm)

s =	1212	daN/cm2 (per t > 40 mm)

I giunti bullonati in opera sono dimensionati ad attrito con bulloni M24 di classe 10.9 e dadi di classe 10. Il coefficiente di attrito è assunto pari 0,45 ed implica un’accurata preparazione e protezione delle superfici di contatto.

I connettori sono pioli con testa elettrosaldati. Si utilizza acciaio con tensione di snervamento caratteristica :

fyk  =	3530   daN/cm2

La soletta verrà realizzata con calcestruzzo con Rbk >= 400 daN/cm2 e tondini di armatura FeB44k. A tali materiali corrispondono le tensioni ammissibili ed i coefficienti di omogeneizzazione riportati sotto:

c =	122.5	daN/cm2   per Rbk >= 400 daN/cm2

c0 =	7.33	daN/cm2   per Rbk >= 400 daN/cm2

c1 =	21.14	daN/cm2   per Rbk >= 400 daN/cm2

s =	2600	daN/cm2   per FeB44k

Coefficienti di omogeneizzazione

Carichi permanenti peso proprio		n =	

Carichi permanenti pavimentazione		n =	18

Carichi accidentali				n =	6

## Unità di misura

Le principali unità di misura adottate nella presente relazione sono:

per le lunghezze: 	cm, m

per le forze:	daN, kN

per i momenti:	daNcm, daNm, kN

per le tensioni:	daN/cm2

# Geometria

## Geometria globale

Il viadotto di seguito analizzato serve una strada per una larghezza complessiva di 17m ed è formato da due travate continue di luce 22+22 m, con un retrotrave sulle spalle di 0.5 m. La planimetria prevede che il viadotto sia in rettilineo con una pendenza dal centro stradale dell’2.5% verso entrambi i bordi.

Ai lati della carreggiata sono previsti due marciapiedi di 1.250 m, sui quali è previsto il posizionamento di un parapetto, mentre la sicurezza stradale contro le fuoriuscite di veicoli è garantita da guard-rail da posizionare ai lati della carreggiata.

L’impalcato è previsto in sistema misto acciaio-calcestruzzo con la soletta collaborante sorretta da tre travi in acciaio ad I, delle quali le due esterne inclinate.

La ripartizione trasversale dei carichi avviene secondo uno schema “a graticcio” che coinvolge le tre travi longitudinali ed il loro mutuo collegamento attraverso diaframmi reticolari con passo tipico di 4,5 m (4 sulle pile). E’ inoltre presente una controventatura superiore che conferisce stabilità alle travi durante la fase di varo del ponte e di getto della soletta.

Di seguito si riporta la suddivisione in conci con relativa lunghezza:

## Geometria degli elementi strutturali longitudinali

L’impalcato è suddiviso longitudinalmente in 3 differenti tipi di conci, in relazione allo spessore dell’anima  e delle lamiere che  costituiscono le piattabande, ed hanno una lunghezza variabile, per ottimizzare i pesi, rispettivamente di 12 m, 7.50 m e 6 m.

Le travi in acciaio vengono prefabbricate in officina per conci rettilinei e la loro geometria tipica ha le seguenti caratteristiche:

larghezza piattabanda superiore		50 – 80 cm

altezza 				  	150 cm

larghezza piattabanda inferiore		80 cm

Negli schemi seguenti si riporta la suddivisione in conci con relative lunghezza e altezza, e la sezione tipo con le dimensioni geometriche più importanti, per le travi esterne ad anima inclinata e per quella interna ad anima verticale.

Travi esterne (in cm):

| concio : | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunghezza della travata = | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  |
| Interasse superiore fra le travi = | 525 |  | 525 |  | 525 |  |
| Interasse inferiore fra le travi = | 375 |  | 375 |  | 375 |  |
| Lunghezza concio = | 1150 |  | 750 |  | 600 |  |
| Altezza media della trave = | 150 |  | 150 |  | 150 |  |
| Larghezza e spessore piattabanda superiore = | 50 | 1,8 | 50 | 1,8 | 80 | 2,2 |
| Spessore anima = | 1,4 |  | 1,6 |  | 2 |  |
| Larghezza e spessore piattabanda inferiore = | 80 | 2 | 80 | 2,2 | 80 | 4 |

Trave interna (in cm):

| concio : | 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunghezza della travata = | 2200 |  | 2200 |  | 2200 |  |
| Interasse superiore fra le travi = | 525 |  | 525 |  | 525 |  |
| Interasse inferiore fra le travi = | 375 |  | 375 |  | 375 |  |
| Lunghezza concio = | 1150 |  | 750 |  | 600 |  |
| Altezza media della trave = | 150 |  | 150 |  | 150 |  |
| Larghezza e spessore piattabanda superiore = | 50 | 1,8 | 50 | 1,8 | 80 | 2 |
| Spessore anima = | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,6 |  |
| Larghezza e spessore piattabanda inferiore = | 80 | 2 | 80 | 2,2 | 80 | 3,8 |

La stabilità delle lamiere è garantita dalla presenza di 1 rib longitudinale realizzato mediante un piatto 220x12mm saldato all’anima.

La soletta è prevista gettata in opera con spessore costante di 30 cm. La collaborazione con la struttura metallica è garantita da un adeguato numero di connettori a piolo (tipo Nelson  ¾” ) posti sulla piattabanda superiore delle travi di acciaio.

L’armatura longitudinale varia in funzione del tipo di sollecitazione flettente esistente, ed è costituita da armatura di ripartizione nelle zone a momento flettente positivo con calcestruzzo compresso, ed armatura di 300 cm2 in zone a momento flettente negativo con calcestruzzo teso.

# Analisi dei carichi

## Carichi elementari

Conformemente al D.M. 4 Maggio 1990 ed assumendo la stessa simbologia, sono stati definiti i seguenti carichi elementari (azioni) per ponte di 1a categoria.

g1 = peso proprio delle strutture

Peso proprio acciaio		:			300      daN/m2

Soletta sp. 30 cm			:			750	daN/m2

g2 = carichi permanenti portati

Pavimentazione 			:		 	300 	daN/m2

Marciapiedi 			:			685	daN/m2

Guardrail				:			150	daN/m

Parapetto				:			80 	daN/m

e2 = ritiro del calcestruzzo:

si pone r =0.00022;

il ritiro è equivalente ad una contrazione termica derivante da un t pari a :

t = r/ =0.00022/0.000012 = 18 °C

con  : coeff. di dilatazione termica del conglomerato cementizio = 1.2 E-5

q1 = carichi mobili

per le verifiche globali:

q1a 	mezzo convenzionale da 600 kN a tre assi con le caratteristiche indicate nello schema del D.M. 4.5.90;

q1b= 30 kN/m disposto lungo l'asse di una corsia d'ingombro (L = 3.50 m);

q1e= 4 kN/m2 folla sul marciapiede;

q2 = incremento dinamico

L'azione dei carichi mobili q1 è maggiorata per effetto dinamico del fattore:

 = 1.4 - (L-10)/150 = 1,32

## Combinazioni di carico

Il calcolo dell’impalcato è stato eseguito sottoponendo il modello agli elementi finiti di cui al punto 4 a più condizioni di carico, ottenute sommando il carico dovuto al peso proprio della struttura, ai pesi portati e al ritiro del calcestruzzo, con varie condizioni di carico accidentale, in modo da individuare quella più sfavorevole sulla base della quale sono state successivamente dimensionate le lamiere. In particolare si sono combinate due combinazioni di carico trasversale (carico massimo e carico eccentrico) e quattro di carico longitudinale (massima sollecitazione in campata, massima sollecitazione all’appoggio, massimo carico sulla pila, massimo carico sulla spalla).

Al fine di contenere l’entità delle reazioni negative negli appoggi, si è disposto una distorsione in corrispondenza delle pile da realizzarsi con una con un abbassamento di 5 cm applicato prima del getto.

Qui di seguito si riportano le condizioni di carico mobile studiate:

| Combinazione | Carico trasversale | Carico longitudinale |
| --- | --- | --- |
| M1 | Carico massimo | Massimo momento positivo in campata |
| M2 | Carico massimo | Massimo momento negativo all’appoggio |
| M3 | Carico massimo | Massimo carico sulla spalla |
| M4 | Carico massimo | Massimo carico sulla pila |
| M5 | Carico eccentrico | Massimo momento positivo in campata |
| M6 | Carico eccentrico | Massimo momento negativo all’appoggio |
| M7 | Carico eccentrico | Massimo carico sulla spalla |
| M8 | Carico eccentrico | Massimo carico sulla pila |

# Calcolo computerizzato

## Codice di calcolo

Il codice utilizzato (ALGOR FEMPRO rel. 12.28) effettua l'analisi elastica lineare di strutture tridimensionali con nodi a sei gradi di libertà. Le travi sono state schematizzate con elementi di tipo BEAM, ed i carichi applicati sulla sovrastante soletta schematizzata come un elemento PLATE. I vincoli esterni, schematizzati con elementi BOUNDARY, rispecchiano il reale vincolamento della struttura.

Algor è stato sottoposto, con esito positivo e relativa certificazione, ai test N.A.F.E.M.S. (test di confronto della National Agency for Finite Element Methods and Standards in Inghilterra) ed è oggetto di controllo ai sensi della Q.A. (Qualità Assurance), condizione necessaria per l’utilizzo dei codici di calcolo nell’ambito della progettazione nucleare ed off-shore. Per ottemperare ai requisiti del Sistema di Qualità interno, il software è stato verificato anche dal Responsabile Area Tecnica.

La presenza di un modulo CAD per l'introduzione dei dati permette la visualizzazione dettagliata degli elementi e dei carichi introdotti. E` possibile ottenere rappresentazioni grafiche di deformate, sollecitazioni e stati di tensione della struttura.

## Schematizzazione della struttura

Come già scritto, il calcolo è stato condotto separatamente per i carichi derivanti durante fase di getto, per i carichi permanenti portati, per i carichi derivanti dal ritiro, per i carichi mobili, secondo 8 configurazioni che hanno permesso di individuare gli stati di massima sollecitazione della struttura.

I risultati del calcolo, così condotto, sono stati elaborati da uno specifico postprocessore in grado di individuare, per ognuna delle sezioni, i massimi delle tensioni in relazione alle condizioni di carico.

## Risultati

Si allegano sinteticamente i diagrammi corrispondenti alle combinazioni di carico studiate:

G: peso proprio delle strutture

P: pesi portati

R: ritiro

M1: Massimo momento positivo in campata (massimo carico)

M2 : Massimo momento negativo all’appoggio (massimo carico)

M3: massimo carico sulla spalla (massimo carico)

M4: massimo carico sulla pila (massimo carico)

M5: massimo momento positivo in campata (carico eccentrico)

M6: Massimo momento negativo all’appoggio (carico eccentrico)

M7: Carico eccentrico sulla spalla

M8: carico eccentrico sulla pila

## 4.4  Risultati Analisi FEM

Si riportano, per tutti i tipi di conci, le massime sollecitazioni nelle seguenti fasi.

Sezione				             Elemento strutturale

1					Concio 1 – trave esterna

2					Concio 2 – trave esterna

3					Concio 3 – trave esterna

5					Concio 1 – trave interna

6					Concio 2 – trave interna

7					Concio 3 – trave interna

Sezione numero :   1

File     N_el    N (daN)     T (daN)     Mf (daNcm)      Mt (daNcm)

Sforzo normale

G+

SOTTOP_3TRG      17         0       1967       23920000             86

G-

SOTTOP_3TRG       1         0      56140            -39            339

P+

SOTTOP_3TRP      16         0        927        8471000          13390

P-

SOTTOP_3TRP       1         0      21090            -12          28580

R+

SOTTOP_3TRR      23   -212300      11530        1401000             55

R-

SOTTOP_3TRR      23   -212300      11530         825000             55

M+

SOTTOP_3TRM1     20         0        821       25930000          38800

M-

SOTTOP_3TRM1     66         0       5451       -6843000          17690

Momento flettente

G+

SOTTOP_3TRG      17         0       1967       23920000             86

G-

SOTTOP_3TRG       1         0      56140            -39            339

P+

SOTTOP_3TRP      16         0        927        8471000          13390

P-

SOTTOP_3TRP       1         0      21090            -12          28580

R+

SOTTOP_3TRR       6   -110400      14660        4325000            356

R-

SOTTOP_3TRR      23   -212300      11530         825000             55

M+

SOTTOP_3TRM5     20         0       5026       41790000         109000

M-

SOTTOP_3TRM5     66         0       8353       -9344000          46160

Taglio

G+

SOTTOP_3TRG       1         0      56140        2807000            339

G-

SOTTOP_3TRG       1         0      56140            -39            339

P+

SOTTOP_3TRP       1         0      21090        1055000          28580

P-

SOTTOP_3TRP       1         0      21090            -12          28580

R+

SOTTOP_3TRR       1    -29960      15290        2222000           3751

R-

SOTTOP_3TRR       1    -29960      15290        1457000           3751

M+

SOTTOP_3TRM7      1         0      98620        4931000         546800

M-

SOTTOP_3TRM7      1         0      98620           -110         546800

Momento torcente

G+

SOTTOP_3TRG       9         0      26150       18220000            347

G-

SOTTOP_3TRG       9         0      26150       16910000            347

P+

SOTTOP_3TRP       1         0      21090        1055000          28580

P-

SOTTOP_3TRP       1         0      21090            -12          28580

R+

SOTTOP_3TRR       1    -29960      15290        2222000           3751

R-

SOTTOP_3TRR       1    -29960      15290        1457000           3751

M+

SOTTOP_3TRM5      1         0      61700        3085000         754000

M-

SOTTOP_3TRM5      1         0      61700           -143         754000

Sezione numero :   2

File     N_el    N (daN)     T (daN)     Mf (daNcm)      Mt (daNcm)

Sforzo normale

G+

SOTTOP_3TRG      24         0      17760       22040000            171

G-

SOTTOP_3TRG      38         0      64050       -8151000             60

P+

SOTTOP_3TRP      24         0       8124        7356000           4537

P-

SOTTOP_3TRP      38         0      24760       -4907000          20330

R+

SOTTOP_3TRR      38   -271100       3858       -1962000             22

R-

SOTTOP_3TRR      38   -271100       3858       -2155000             22

M+

SOTTOP_3TRM1     24         0      19690       24450000          38800

M-

SOTTOP_3TRM1     51         0       3134      -10200000          34110

Momento flettente

G+

SOTTOP_3TRG      24         0      17760       22040000            171

G-

SOTTOP_3TRG      38         0      64050       -8151000             60

P+

SOTTOP_3TRP      24         0       8124        7356000           4537

P-

SOTTOP_3TRP      38         0      24760       -4907000          20330

R+

SOTTOP_3TRR      24   -216500      11480        1139000             60

R-

SOTTOP_3TRR      36   -262700       9959       -2374000           2559

M+

SOTTOP_3TRM5     24         0      36990       39280000         109000

M-

SOTTOP_3TRM5     51         0       9052      -15790000         336200

Taglio

G+

SOTTOP_3TRG      38         0      64050       -4948000             60

G-

SOTTOP_3TRG      38         0      64050       -8151000             60

P+

SOTTOP_3TRP      38         0      24760       -3669000          20330

P-

SOTTOP_3TRP      38         0      24760       -4907000          20330

R+

SOTTOP_3TRR      24   -216500      11480        1139000             60

R-

SOTTOP_3TRR      24   -216500      11480         565300             60

M+

SOTTOP_3TRM6     38         0      87720       -1922000         444800

M-

SOTTOP_3TRM6     38         0      87720       -6308000         444800

Momento torcente

G+

SOTTOP_3TRG      28         0      28930       17440000            237

G-

SOTTOP_3TRG      28         0      28930       15990000            237

P+

SOTTOP_3TRP      37         0      23420       -2498000          20330

P-

SOTTOP_3TRP      37         0      23420       -3669000          20330

R+

SOTTOP_3TRR      36   -262700       9959       -1876000           2559

R-

SOTTOP_3TRR      36   -262700       9959       -2374000           2559

M+

SOTTOP_3TRM5     37         0      56040        7263000         675500

M-

SOTTOP_3TRM5     37         0      56040        4461000         675500

Sezione numero :   3

File     N_el    N (daN)     T (daN)     Mf (daNcm)      Mt (daNcm)

Sforzo normale

G+

SOTTOP_3TRG      39         0      67620       -8151000             59

G-

SOTTOP_3TRG      44         0      85360      -31090000             54

P+

SOTTOP_3TRP      39         0      26150       -4907000          20330

P-

SOTTOP_3TRP      44         0      33680      -13860000          20330

R+

SOTTOP_3TRR      44   -290500       2840       -1581000          15220

R-

SOTTOP_3TRR      44   -290500       2840       -1723000          15220

M+

SOTTOP_3TRM1    259         0      37410        1578000          39020

M-

SOTTOP_3TRM1     44         0      46570      -11360000           2404

Momento flettente

G+

SOTTOP_3TRG      39         0      67620       -8151000             59

G-

SOTTOP_3TRG      44         0      85360      -31090000             54

P+

SOTTOP_3TRP      39         0      26150       -4907000          20330

P-

SOTTOP_3TRP      44         0      33680      -13860000          20330

R+

SOTTOP_3TRR      41   -286400       3389       -1400000           1244

R-

SOTTOP_3TRR      39   -279500       3718       -1728000             15

M+

SOTTOP_3TRM6    264         0       7328        3003000         182900

M-

SOTTOP_3TRM6     44         0      93990      -33620000         444800

Taglio

G+

SOTTOP_3TRG      44         0      85360      -26820000             54

G-

SOTTOP_3TRG      44         0      85360      -31090000             54

P+

SOTTOP_3TRP      44         0      33680      -12180000          20330

P-

SOTTOP_3TRP      44         0      33680      -13860000          20330

R+

SOTTOP_3TRR      39   -279500       3718       -1542000             15

R-

SOTTOP_3TRR      39   -279500       3718       -1728000             15

M+

SOTTOP_3TRM6     44         0      93990      -28920000         444800

M-

SOTTOP_3TRM6     44         0      93990      -33620000         444800

Momento torcente

G+

SOTTOP_3TRG      39         0      67620       -8151000             59

G-

SOTTOP_3TRG      39         0      67620      -11530000             59

P+

SOTTOP_3TRP      39         0      26150       -4907000          20330

P-

SOTTOP_3TRP      39         0      26150       -6214000          20330

R+

SOTTOP_3TRR      44   -290500       2840       -1581000          15220

R-

SOTTOP_3TRR      44   -290500       2840       -1723000          15220

M+

SOTTOP_3TRM5     39         0      61390        1525000         675500

M-

SOTTOP_3TRM5     39         0      61390       -1544000         675500

Sezione numero :   5

File     N_el    N (daN)     T (daN)     Mf (daNcm)      Mt (daNcm)

Sforzo normale

G+

SOTTOP_3TRG     128         0       5921       23080000              0

G-

SOTTOP_3TRG     111         0      45430             75              0

P+

SOTTOP_3TRP     128         0        784        7685000              0

P-

SOTTOP_3TRP     111         0      16300             23              0

R+

SOTTOP_3TRR     133   -183300      11330        3525000              0

R-

SOTTOP_3TRR     133   -183300      11330        2958000              0

M+

SOTTOP_3TRM1    130         0       4242       31050000           3572

M-

SOTTOP_3TRM1    176         0       7354       -7284000           1572

Momento flettente

G+

SOTTOP_3TRG     128         0       5921       23080000              0

G-

SOTTOP_3TRG     111         0      45430             75              0

P+

SOTTOP_3TRP     128         0        784        7685000              0

P-

SOTTOP_3TRP     111         0      16300             23              0

R+

SOTTOP_3TRR     120   -122900      11060        6523000              0

R-

SOTTOP_3TRR     111    -36340       4190        2500000              0

M+

SOTTOP_3TRM1    130         0       4242       31050000           3572

M-

SOTTOP_3TRM1    176         0       7354       -7284000           1572

Taglio

G+

SOTTOP_3TRG     111         0      45430        2272000              0

G-

SOTTOP_3TRG     111         0      45430             75              0

P+

SOTTOP_3TRP     111         0      16300         815200              0

P-

SOTTOP_3TRP     111         0      16300             23              0

R+

SOTTOP_3TRR     128   -162900      11910        4856000              0

R-

SOTTOP_3TRR     128   -162900      11910        4260000              0

M+

SOTTOP_3TRM3    111         0      79070        3954000           8798

M-

SOTTOP_3TRM3    111         0      79070            -14           8798

Momento torcente

G+

SOTTOP_3TRG     128         0       5921       23080000              0

G-

SOTTOP_3TRG     111         0      45430             75              0

P+

SOTTOP_3TRP     128         0        784        7685000              0

P-

SOTTOP_3TRP     111         0      16300             23              0

R+

SOTTOP_3TRR     120   -122900      11060        6523000              0

R-

SOTTOP_3TRR     111    -36340       4190        2500000              0

M+

SOTTOP_3TRM5    111         0      20360        1018000         641600

M-

SOTTOP_3TRM5    111         0      20360             44         641600

Sezione numero :   6

File     N_el    N (daN)     T (daN)     Mf (daNcm)      Mt (daNcm)

Sforzo normale

G+

SOTTOP_3TRG     134         0      15020       20730000              0

G-

SOTTOP_3TRG     148         0      47150       -3487000              0

P+

SOTTOP_3TRP     134         0       7702        6338000              0

P-

SOTTOP_3TRP     148         0      23340       -5492000              0

R+

SOTTOP_3TRR     148   -250900      26820       -2037000              0

R-

SOTTOP_3TRR     148   -250900      26820       -3378000              0

M+

SOTTOP_3TRM1    134         0      34290       28710000           3571

M-

SOTTOP_3TRM1    161         0      10730      -14080000          10030

Momento flettente

G+

SOTTOP_3TRG     134         0      15020       20730000              0

G-

SOTTOP_3TRG     148         0      47150       -3487000              0

P+

SOTTOP_3TRP     134         0       7702        6338000              0

P-

SOTTOP_3TRP     148         0      23340       -5492000              0

R+

SOTTOP_3TRR     134   -186300      11420        3179000              0

R-

SOTTOP_3TRR     148   -250900      26820       -3378000              0

M+

SOTTOP_3TRM1    134         0      34290       28710000           3571

M-

SOTTOP_3TRM2    161         0      47240      -14670000            346

Taglio

G+

SOTTOP_3TRG     148         0      47150       -1130000              0

G-

SOTTOP_3TRG     148         0      47150       -3487000              0

P+

SOTTOP_3TRP     148         0      23340       -4325000              0

P-

SOTTOP_3TRP     148         0      23340       -5492000              0

R+

SOTTOP_3TRR     148   -250900      26820       -2037000              0

R-

SOTTOP_3TRR     148   -250900      26820       -3378000              0

M+

SOTTOP_3TRM2    148         0      74020       -5000000          13170

M-

SOTTOP_3TRM2    148         0      74020       -8701000          13170

Momento torcente

G+

SOTTOP_3TRG     134         0      15020       20730000              0

G-

SOTTOP_3TRG     148         0      47150       -3487000              0

P+

SOTTOP_3TRP     134         0       7702        6338000              0

P-

SOTTOP_3TRP     148         0      23340       -5492000              0

R+

SOTTOP_3TRR     134   -186300      11420        3179000              0

R-

SOTTOP_3TRR     148   -250900      26820       -3378000              0

M+

SOTTOP_3TRM5    147         0      25000        2108000         530600

M-

SOTTOP_3TRM5    147         0      25000         858000         530600

Sezione numero :   7

File     N_el    N (daN)     T (daN)     Mf (daNcm)      Mt (daNcm)

Sforzo normale

G+

SOTTOP_3TRG     149         0      49000       -3487000              0

G-

SOTTOP_3TRG     154         0      58320      -19580000              0

P+

SOTTOP_3TRP     149         0      24080       -5492000              0

P-

SOTTOP_3TRP     154         0      27930      -13280000              0

R+

SOTTOP_3TRR     154   -283200      29500       -8003000              0

R-

SOTTOP_3TRR     154   -283200      29500       -9478000              0

M+

SOTTOP_3TRM1    149         0      45930       -2125000          18250

M-

SOTTOP_3TRM1    154         0      54600      -17260000          18250

Momento flettente

G+

SOTTOP_3TRG     149         0      49000       -3487000              0

G-

SOTTOP_3TRG     154         0      58320      -19580000              0

P+

SOTTOP_3TRP     149         0      24080       -5492000              0

P-

SOTTOP_3TRP     154         0      27930      -13280000              0

R+

SOTTOP_3TRR     149   -259400      27110       -2759000              0

R-

SOTTOP_3TRR     154   -283200      29500       -9478000              0

M+

SOTTOP_3TRM3    149         0      35080         512300           8947

M-

SOTTOP_3TRM2    154         0      72530      -30650000          13170

Taglio

G+

SOTTOP_3TRG     154         0      58320      -16660000              0

G-

SOTTOP_3TRG     154         0      58320      -19580000              0

P+

SOTTOP_3TRP     154         0      27930      -11880000              0

P-

SOTTOP_3TRP     154         0      27930      -13280000              0

R+

SOTTOP_3TRR     154   -283200      29500       -8003000              0

R-

SOTTOP_3TRR     154   -283200      29500       -9478000              0

M+

SOTTOP_3TRM2    149         0      74030       -8701000          13170

M-

SOTTOP_3TRM2    149         0      74030      -12400000          13170

Momento torcente

G+

SOTTOP_3TRG     149         0      49000       -3487000              0

G-

SOTTOP_3TRG     154         0      58320      -19580000              0

P+

SOTTOP_3TRP     149         0      24080       -5492000              0

P-

SOTTOP_3TRP     154         0      27930      -13280000              0

R+

SOTTOP_3TRR     149   -259400      27110       -2759000              0

R-

SOTTOP_3TRR     154   -283200      29500       -9478000              0

M+

SOTTOP_3TRM5    149         0      25730        -408600         530600

M-

SOTTOP_3TRM5    149         0      25730       -1695000         530600

# Caratteristiche statiche delle sezioni

Nelle tabelle che seguono è riportato il calcolo delle caratteristiche statiche delle sezioni dei conci.

La larghezza della soletta collaborante è stata calcolata secondo normativa (C.N.R. UNI 10016 paragrafo 3.2.2).

Per ogni concio sono specificate sia le caratteristiche statiche della sezione considerando la soletta compressa (momento positivo), sia considerando la soletta tesa (momento negativo).

L’analisi delle caratteristiche statiche delle sezioni trasversali del graticcio, inoltre, è stata differenziata sulla base dei differenti stati di sollecitazione ai quali l’impalcato è sottoposto in fase di montaggio e di esercizio. In particolare sono state considerate le seguenti componenti di carico:

- pesi propri (g): n = inf. - consiste nella fase di getto della soletta, durante la quale la sezione non è considerata mista acciaio-calcestruzzo, ma i valori si riferiscono alle sole travi in acciaio.

- Permanenti portati (p): n = 18 - sono tutti i carichi permanenti ai quali viene sottoposta la sezione mista (marciapiedi, barriere, pavimentazione, ecc…).

- Carichi mobili (m): n = 6 - sono i carichi corrispondenti agli autoveicoli e alla folla come da normativa.

- Ritiro (r): n = 18 - si riferisce al ritiro del calcestruzzo.

Nei conci soggetti a momento negativo, l’inerzia della sezione è calcolata trascurando il calcestruzzo teso, ma tenendo conto della presenza, all’interno della soletta, di barre di armatura pari a 5 Φ 26 al metro, sia all’intradosso che all’estradosso.

TRAVI ESTERNE

TRAVE INTERNA

# Verifiche di resistenza delle sezioni

Nelle tabelle che seguono è riportata la verifica di resistenza delle sezioni dei conci.

Le verifiche a momento negativo vengono eseguite considerando la soletta tesa, mentre quella a momento positivo, considerandola compressa. Le verifiche a taglio e a momento torcente sono eseguite considerando la soletta tesa o compressa a seconda che sia maggiore il momento negativo o quello positivo.

TRAVI ESTERNE

TRAVE INTERNA

# Verifiche di stabilità

## Verifica dei pannelli d’anima

Nelle tabelle che seguono è riportata la verifica di stabilità dei pannelli d’anima dei conci.

Le verifiche a momento negativo vengono eseguite considerando la soletta tesa, mentre quella a momento positivo, considerandola compressa. Le verifiche a taglio e a momento torcente sono eseguite considerando la soletta tesa o compressa a seconda che sia maggiore il momento negativo o quello positivo.

La verifica dei pannelli d’anima è conforme alla normativa (C.N.R UNI 10011/97 PAR. 7.6.2).

TRAVI ESTERNE

TRAVE INTERNA

## Verifica degli irrigidimenti

Nelle tabelle che seguono è riportata la verifica di stabilità degli irrigidimenti trasversali (correnti, sulle pile e sulle anime) e longitudinali  (ribs) d’anima dei conci.

La verifica dei pannelli d’anima è conforme alla normativa (C.N.R UNI 10030/87).

TRAVI ESTERNE

TRAVE INTERNA

# Diaframmi

Per valutare lo stato di sollecitazione dei diaframmi, ed in particolare l’influenza dell’inclinazione delle anime delle travi esterne sullo sforzo assiale presente in essi, è stato analizzato, sempre attraverso il codice di calcolo ALGOR FEMPRO rel. 12.28, un modello della struttura nel quale ogni singolo elemento (piattabande, anime, diaframmi pieni) è stato schematizzato con elementi PLATE, mentre per i diaframmi di campata (reticolari) sono stati usati elementi BEAM. Il modello è stato poi sottoposto a tutte le condizioni di carico già analizzate ed al carico del vento per il dimensionamento degli elementi principali.

Nell’immagine che segue si può vedere la schematizzazione del sottopasso.

## Diaframmi di campata

I diaframmi di campata sono reticolari con schema a V, imbullonati agli irrigidimenti con passo tipico 4,5 metri, e 4 metri in prossimità della pila.

Le aste che compongono la reticolare sono costituite da profili angolari  (puntoni superiori, diagonali, puntoni inferiori).

Le verifiche vengono eseguite sia a trazione, depurando l’area della sezione delle aste dei fori per i bulloni, che a compressione secondo il metodo omega suggerito dalla CNR 10011.

Si allegano sinteticamente i risultati ottenuti dall’analisi agli elementi finiti:

Sezione				             Elemento strutturale

1					   Corrente superiore

2					   Corrente inferiore

3					   Diagonali

Sezione numero :   1

File	N_el		N (kg	T (kg)   Mf(kgcm)   Mt(kgcm)

Sforzo normale

G+

MOD_PLATE_G	154		20230		0		5		0

G-

MOD_PLATE_G    130		20230		0		-12		0

P+

MOD_PLATE_P	130		1784			0		0		0

P-

MOD_PLATE_P    130		1784			0		0		0

R+

MOD_PLATE_R	130		-50290		0		0		0

R-

MOD_PLATE_R	130		-50290		0		0		0

M+

MOD_PLATE_M2	156		4539			0		2		0

M-

MOD_PLATE_M2	132		4539			0		-3		0

Momento flettente

G+

MOD_PLATE_G	155		18940		0		5		0

G-

MOD_PLATE_G	131		18940		0		-12		0

P+

MOD_PLATE_P	129		1554			0		0		0

P-

MOD_PLATE_P	132		975			0		-1		0

R+

MOD_PLATE_R	129		-48010		0		0		0

R-

MOD_PLATE_R	129		-48010		0		0		0

M+

MOD_PLATE_M2	156		4539			0		2		0

M-

MOD_PLATE_M2	132		4539			0		-3		0

Taglio

G+

MOD_PLATE_G	155		18940		0		5		0

G-

MOD_PLATE_G	131		18940		0		-12		0

P+

MOD_PLATE_P	129		1554			0		0		0

P-

MOD_PLATE_P	132		975			0		-1		0

R+

MOD_PLATE_R	129		-48010		0		0		0

R-

MOD_PLATE_R	129		-48010		0		0		0

M+

MOD_PLATE_M1	154		6058			0		2		0

M-

MOD_PLATE_M1	132		430			0		-2		0

Momento torcente

G+

MOD_PLATE_G	155		18940		0		5		0

G-

MOD_PLATE_G	131		18940		0		-12		0

P+

MOD_PLATE_P	129		1554			0		0		0

P-

MOD_PLATE_P	132		975			0		-1		0

R+

MOD_PLATE_R	129		-48010		0		0		0

R-

MOD_PLATE_R	129		-48010		0		0		0

M+

MOD_PLATE_M1	154		6058			0		2		0

M-

MOD_PLATE_M1	132		430			0		-2		0

Sezione numero :   2

File	N_el		N (kg	T (kg)   Mf(kgcm)   Mt(kgcm)

Sforzo normale

G+

MOD_PLATE_G	3		-10550		0		7		0

G-

MOD_PLATE_G	27		-10550		0		-4		0

P+

MOD_PLATE_P	3		-4913		0		1		0

P-

MOD_PLATE_P	3		-4913		0		0		0

R+

MOD_PLATE_R	2		-2454		0		3		0

R-

MOD_PLATE_R	26		-2454		0		-2		0

M+

MOD_PLATE_M2	3		-9583		0		3		0

M-

MOD_PLATE_M2	27		-9583		0		-2		0

Momento flettente

G+

MOD_PLATE_G	3		-10550		0		7		0

G-

MOD_PLATE_G	27		-10550		0		-4		0

P+

MOD_PLATE_P	3		-4913		0		1		0

P-

MOD_PLATE_P	1		-3679		0		0		0

R+

MOD_PLATE_R	2		-2454		0		3		0

R-

MOD_PLATE_R	26		-2454		0		-2		0

M+

MOD_PLATE_M1	3		-9913		0		3		0

M-

MOD_PLATE_M1	27		-9913		0		-2		0

Taglio

G+

MOD_PLATE_G	3		-10550		0		7		0

G-

MOD_PLATE_G	27		-10550		0		-4		0

P+

MOD_PLATE_P	3		-4913		0		1		0

P-

MOD_PLATE_P	1		-3679		0		0		0

R+

MOD_PLATE_R	2		-2454		0		3		0

R-

MOD_PLATE_R	26		-2454		0		-2		0

M+

MOD_PLATE_M1	3		-9913		0		3		0

M-

MOD_PLATE_M1	27		-9913		0		-2		0

Momento torcente

G+

MOD_PLATE_G	3		-10550		0		7		0

G-

MOD_PLATE_G	27		-10550		0		-4		0

P+

MOD_PLATE_P	3		-4913		0		1		0

P-

MOD_PLATE_P	1		-3679		0		0		0

R+

MOD_PLATE_R	2		-2454		0		3		0

R-

MOD_PLATE_R	26		-2454		0		-2		0

M+

MOD_PLATE_M1	3		-9913		0		3		0

M-

MOD_PLATE_M1	27		-9913		0		-2		0

Sezione numero :   3

File	N_el		N (kg	T (kg)   Mf(kgcm)   Mt(kgcm)

Sforzo normale

G+

MOD_PLATE_G	67		5671			0		7		0

G-

MOD_PLATE_G	115		5671			0		-4		0

P+

MOD_PLATE_P	67		3691			0		1		0

P-

MOD_PLATE_P	67		3691			0		0		0

R+

MOD_PLATE_R	67		1382			0		3 		0

R-

MOD_PLATE_R	115		1382			0		-1		0

M+

MOD_PLATE_M2	67		7720			0		2		0

M-

MOD_PLATE_M2	115		7720			0		-1		0

Momento flettente

G+

MOD_PLATE_G	67		5671			0		7		0

G-

MOD_PLATE_G	115		5671			0		-4		0

P+

MOD_PLATE_P	67		3691			0		1		0

P-

MOD_PLATE_P	65		2554			0		0		0

R+

MOD_PLATE_R	66		1299			0		3		0

R-

MOD_PLATE_R	114		1299			0		-1		0

M+

MOD_PLATE_M1	65		7044			0		2		0

M-

MOD_PLATE_M2	124		7311			0		-3		0

Taglio

G+

MOD_PLATE_G	67		5671			0		7		0

G-

MOD_PLATE_G	115		5671			0		-4		0

P+

MOD_PLATE_P	67		3691			0		1		0

P-

MOD_PLATE_P	65		2554			0		0		0

R+

MOD_PLATE_R	66		1299			0		3		0

R-

MOD_PLATE_R	114		1299			0		-1		0

M+

MOD_PLATE_M1	65		7044			0		2		0

M-

MOD_PLATE_M1	122		8282			0		-3		0

Momento torcente

G+

MOD_PLATE_G	67		5671			0		7		0

G-

MOD_PLATE_G	115		5671			0		-4		0

P+

MOD_PLATE_P	67		3691			0		1		0

P-

MOD_PLATE_P	65		2554			0		0		0

R+

MOD_PLATE_R	66		1299			0		3		0

R-

MOD_PLATE_R	114		1299			0		-1		0

M+

MOD_PLATE_M1	65		7044			0		2		0

M-

MOD_PLATE_M1	122		8282			0		-3		0

|  | L [cm] | Max trazione [kg] | Max compr.[kg] |
| --- | --- | --- | --- |
| Corrente superiore | 525 | 26553 | -50290 |
| Corrente inferiore | 375 | 0 | -27830 |
| Diagonali | 400 | 19026 | 0 |

| Verifica di resistenza aste |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Materiale | _adm [kg/cm^2] |  |  |  |  |  |  |
|  | t <= 40 | t > 40 |  |  |  |  |  |
| Fe 510 | 2400 | 2100 |  |  |  |  |  |
|  | Diaframma di Campata |  |  |  |  |  |  |
| Numero di aste = |  | 3 |  |  |  |  |  |
| Asta | 1 | Corrente superiore |  |  |  |  |  |
| L = | 525 | cm |  |  |  |  |  |
| compr | -50290 | kg |  |  |  |  |  |
| traz | 26553 | kg |  |  |  |  |  |
| Tipo profilo |  |  |  |  |  |  |  |
| Angolare accoppiato |  | L [mm] | t [mm] | A [cm^2] | P [kg] | i [cm] |  |
| 150*12 |  | 150 | 12 | 69,6 | 54,6 | 4,60 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 114 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3,10 |  |  |  |  |  |  |
| _compr = | -2239 | kg/cm^2 | > | -2400 | kg/cm^2 | Verificato |  |
| n° fori = | 1 | Tipo bullone = |  | M24 |  | 2,55 | cm |
| A_eff = | 63,48 |  |  |  |  |  |  |
| _traz = | 418,3 | kg/cm^2 | < | 2400 | kg/cm^2 | Verificato |  |
| Asta | 2 | Corrente inferiore |  |  |  |  |  |
| L = | 375 | cm |  |  |  |  |  |
| compr | -27830 | kg |  |  |  |  |  |
| traz | 0 | kg |  |  |  |  |  |
| Tipo profilo |  |  |  |  |  |  |  |
| Angolare accoppiato |  | L [mm] | t [mm] | A [cm^2] | P [kg] | i [cm] |  |
| 150*12 |  | 150 | 12 | 69.6 | 54.6 | 4.6 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 81,52 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,02 |  |  |  |  |  |  |
| _compr = | -807,71 | kg/cm^2 | > | -2400 | kg/cm^2 | Verificato |  |
| Asta | 3 | Diagonale |  |  |  |  |  |
| L = | 400 | cm |  |  |  |  |  |
| compr | 0 | kg |  |  |  |  |  |
| traz | 19026 | kg |  |  |  |  |  |
| Tipo profilo |  |  |  |  |  |  |  |
| Angolare accoppiato |  | L [mm] | t [mm] | A [cm^2] | P [kg] | i [cm] |  |
| 120*12 |  | 120 | 12 | 55 | 43,2 | 3,66 |  |
| n° fori = | 1 | Tipo bullone = |  | M24 |  | 2,55 | cm |
| A_eff = | 48,88 |  |  |  |  |  |  |
| _traz = | 389,24 | kg/cm^2 | < | 2400 | kg/cm^2 | Verificato |  |

## Diaframmi di SPALLA e PILA

Per le spalle si prevedono diaframmi pieni di dimensioni:

P.S.		=		500 x 18

Anima		=		14

P.I.		=		500 x 18,

mentre per la pila:

P.S.		=		500 x 18

Anima		=		20

P.I.		=		500 x 32

Si allegano sinteticamente i risultati ottenuti dall’analisi agli elementi finiti:

Gruppo			               Elemento strutturale

17				Anima diaframma spalla

18				P.S. diaframmi di pila e spalla, P.I. diaframma spalla

27				Anima diaframma pila

28				P.I. diaframma pila

Sezione numero :  12 - gruppo :  17 - spessore :  1.40

Max tensione ideale (g+p+r)   :   1851 kg/cm2

Min tensione ideale (g+p+r)   :    489 kg/cm2

Max tensione ideale (g+p+r+m) :   2304 kg/cm2 - file : MOD_PLATE_M2

Min tensione ideale (g+p+r+m) :    495 kg/cm2 - file : MOD_PLATE_M2

Sezione numero :  13 - gruppo :  18 - spessore :  1.80

Max tensione ideale (g+p+r)   :   1589 kg/cm2

Min tensione ideale (g+p+r)   :    374 kg/cm2

Max tensione ideale (g+p+r+m) :   2246 kg/cm2 - file : MOD_PLATE_M2

Min tensione ideale (g+p+r+m) :    387 kg/cm2 - file : MOD_PLATE_M2

Sezione numero :  17 - gruppo :  27 - spessore :  2.00

Max tensione ideale (g+p+r)   :   1328 kg/cm2

Min tensione ideale (g+p+r)   :    466 kg/cm2

Max tensione ideale (g+p+r+m) :   1975 kg/cm2 - file : MOD_PLATE_M2

Min tensione ideale (g+p+r+m) :    516 kg/cm2 - file : MOD_PLATE_M2

Sezione numero :  18 - gruppo :  28 - spessore :  3.20

Max tensione ideale (g+p+r)   :   1387 kg/cm2

Min tensione ideale (g+p+r)   :    739 kg/cm2

Max tensione ideale (g+p+r+m) :   2356 kg/cm2 - file : MOD_PLATE_M2

Min tensione ideale (g+p+r+m) :    777 kg/cm2 - file : MOD_PLATE_M2

## Verifica a fatica  dei diaframmi

Vengono eseguite le verifiche del particolare di attacco saldato del traverso di pila e di spalla alla piattabanda superiore delle travi principali secondo il par. 8 della CNR-UNI 10011-92, relativamente alla metodologia ed alla classificazione dei particolari costruttivi, e secondo il paragrafo 4.1 del D.M. 04/05/90 relativamente alla spettro di carico.

Per il soddisfacimento delle verifiche a fatica deve essere verificata la seguente diseguaglianza:

s  x      a / m        (1)

-  = delta di tensione di calcolo;

- m = 1.3 coeff. di riduzione dei  resistenziali per particolari che comportano collasso della struttura (comporta la riduzione del valore medio della resistenza di 3.5 deviazioni standard);

- s = 1.00 ;

- a = tensione di rottura per fatica a 2x106 cicli, funzione del particolare costruttivo in esame, per spessori  minori di 25 mm.

Per spessori superiori a 25 mm a viene ridotto nel modo seguente:

a rid = a  x (25/t)0.25 ;

con  t = spessore dell’elemento, in millimetri.

I considerazione del differente valore delle tensioni normali presenti in asse pila ed in asse spalla, si adotta per la verifica il valore dell’incremento di tensione dovuto all’applicazione dei carichi mobili in corrispondenza del concio di pila, che vale:

- tensione di trazione nella piattabanda superiore (t =22 mm) = 0.5 x 586=293 Kg/cm2;

La tensione di rottura per il particolare di riferimento (n.4 del gruppo II.3 vedi figura sotto) è pari ad:

a = 500 kg/cm2

Applicando la (1) ottengo:

293≤ (500/1.3)

La verifica risulta soddisfatta per la piattabanda superiore.

# Giunti trasversali

Si sono utilizzati bulloni A.R. di classe 10.9, M27, adottando un coefficiente di attrito =0.45 si ottiene che lo sforzo massimo trasmissibile su singola sezione è pari a:

T = 9300 DaN

per cui, per bulloni che lavorano a doppia sezione, lo sforzo massimo trasmissibile vale:

P = 2 x 9300 = 18600 DaN

Le verifiche sono state condotte per i seguenti elementi:

- Pb_inf delle travi principali: calcolate a ripristino delle tensioni

- Pb_sup delle travi principali: calcolate a ripristino delle tensioni

- Anima travi principali: calcolato sulla base delle  massime caratteristiche della sollecitazione che sollecitano la sezione di giunto.

Nelle pagine seguenti sono riportate le verifiche per i vari tipi di giunto.

TRAVI ESTERNE

TRAVE INTERNA

# Verifica Pioli di collegamento

I pioli sono stati calcolati sulla base dello sforzo di scorrimento presente all’interfaccia tra la soletta e le travi metalliche; si è assunta una larghezza collaborante, per ogni trave, pari a quella prevista dalla normativa.

Lo sforzo di scorrimento, che viene assorbito dai pioli, vale:

S=T⋅SsItot

dove:

T	è il taglio agente nella sezione

Ss	è il momento statico della soletta rispetto al baricentro della sezione mista (valutato per n=6 o n=18 a seconda dei carichi che si considerano per la determinazione di T)

Itot	è il momento d’inerzia dell’intera sezione mista rispetto al suo baricentro (valutato per n=6 o n=18 a seconda dei carichi che si considerano per la determinazione di T).

Si riportano, nelle pagine seguenti, le caratteristiche geometriche dei singoli conci e le relative verifiche di resistenza dei pioli.

Si fa riferimento a quanto esposto nella normativa CNR-UNI 10016 – 2.2.1.1

# Verifica di deformabilità

Viene dato uno spostamento impresso nell’appoggio centrale di  -5 cm (verso il basso).

Le verifiche di deformabilità sono state condotte sia valutando la freccia a tempo infinito (condizione di carico permanente) sia valutando la freccia istantanea.

Di seguito si riportano i massimi valori delle freccia (positivi verso l’alto).

Deformate carichi permanenti

Campata S1-P

Num.nodo -   G (cm) -   P (cm) -   R (cm) - Tot.perm. (cm) - Controfr.(cm)

124 -       -5.280 -     -0.310 -     -0.462 -          -6.05 -          6.32

139 -       -5.162 -     -0.054 -     -0.082 -          -5.30 -          5.38

145 -       -5.000 -     -0.000 -     -0.000 -          -5.00 -         -0.16

Campata P-S2

Num.nodo -   G (cm) -   P (cm) -   R (cm) - Tot.perm. (cm) - Controfr.(cm)

151 -       -5.162 -     -0.054 -     -0.082 -          -5.30 -          0.16

166 -       -5.280 -     -0.310 -     -0.462 -          -6.05 -          6.14

189 -       -0.000 -     -0.000 -     -0.000 -          -0.00 -          0.00

Deformate carichi mobili

Campata S1-P

Num.nodo - Mob.pos.(cm) -   Mob.pos. file - Mob.neg.(cm) -   Mob.neg. file

124 -        -0.16 -         SOTTOP_3TRM8 -        -1.06 -    SOTTOP_3TRM1

139 -        -0.02 -         SOTTOP_3TRM8 -        -0.35 -    SOTTOP_3TRM1

145 -        -0.00 -         SOTTOP_3TRM7 -        -0.00 -    SOTTOP_3TRM4

Campata P-S2

Num.nodo - Mob.pos.(cm) -   Mob.pos. file - Mob.neg.(cm) -   Mob.neg. file

151 -         0.24 -         SOTTOP_3TRM1 -        -0.06 -    SOTTOP_3TRM4

166 -         0.40 -         SOTTOP_3TRM1 -        -0.36 -    SOTTOP_3TRM4

189 -         0.00 -         SOTTOP_3TRM1 -        -0.00 -    SOTTOP_3TRM4

# Reazioni vincolari

## Massime azioni sugli appoggi

Spalla S1

Numero elemento : 1

Carico permanente n = inf :     56341 daN

Carico permanente n = 21  :     21511 daN

Effetti del ritiro        :    -22965 daN

Massimo carico permanente :     77852 daN

Carico mobile massimo max :     57307 daN - file : SOTTOP_3TRM3

Carico mobile massimo min :     28092 daN - file : SOTTOP_3TRM4

Carico mobile max.ecc max :    111540 daN - file : SOTTOP_3TRM7

Carico mobile max.ecc min :     48452 daN - file : SOTTOP_3TRM8

Numero elemento : 4

Carico permanente n = inf :     46339 daN

Carico permanente n = 21  :     16555 daN

Effetti del ritiro        :     10478 daN

Massimo carico permanente :     73372 daN

Carico mobile massimo max :     92397 daN - file : SOTTOP_3TRM3

Carico mobile massimo min :     30812 daN - file : SOTTOP_3TRM4

Carico mobile max.ecc max :     29735 daN - file : SOTTOP_3TRM7

Carico mobile max.ecc min :     11119 daN - file : SOTTOP_3TRM8

Numero elemento : 11

Carico permanente n = inf :     56341 daN

Carico permanente n = 21  :     21511 daN

Effetti del ritiro        :    -22965 daN

Massimo carico permanente :     77852 daN

Carico mobile massimo max :     52668 daN - file : SOTTOP_3TRM3

Carico mobile massimo min :     26660 daN - file : SOTTOP_3TRM4

Carico mobile max.ecc max :     -3559 daN - file : SOTTOP_3TRM8

Carico mobile max.ecc min :     -6179 daN - file : SOTTOP_3TRM5

Pila P

Numero elemento : 2

Carico permanente n = inf :    174370 daN

Carico permanente n = 21  :     69223 daN

Effetti del ritiro        :     -4717 daN

Massimo carico permanente :    243593 daN

Carico mobile massimo max :     98645 daN - file : SOTTOP_3TRM2

Carico mobile massimo min :     41689 daN - file : SOTTOP_3TRM3

Carico mobile max.ecc max :    179980 daN - file : SOTTOP_3TRM8

Carico mobile max.ecc min :     71763 daN - file : SOTTOP_3TRM7

Numero elemento : 7

Carico permanente n = inf :    118620 daN

Carico permanente n = 21  :     56562 daN

Effetti del ritiro        :     80339 daN

Massimo carico permanente :    255521 daN

Carico mobile massimo max :    138550 daN - file : SOTTOP_3TRM4

Carico mobile massimo min :     51070 daN - file : SOTTOP_3TRM3

Carico mobile max.ecc max :     51988 daN - file : SOTTOP_3TRM6

Carico mobile max.ecc min :     20259 daN - file : SOTTOP_3TRM7

Numero elemento : 12

Carico permanente n = inf :    174370 daN

Carico permanente n = 21  :     69223 daN

Effetti del ritiro        :     -4717 daN

Massimo carico permanente :    243593 daN

Carico mobile massimo max :     92994 daN - file : SOTTOP_3TRM2

Carico mobile massimo min :     39702 daN - file : SOTTOP_3TRM3

Carico mobile max.ecc max :     -5789 daN - file : SOTTOP_3TRM7

Carico mobile max.ecc min :    -13803 daN - file : SOTTOP_3TRM6

Spalla S2

Numero elemento : 3

Carico permanente n = inf :     56341 daN

Carico permanente n = 21  :     21511 daN

Effetti del ritiro        :    -22965 daN

Massimo carico permanente :     77852 daN

Carico mobile massimo max :     26969 daN - file : SOTTOP_3TRM4

Carico mobile massimo min :     -6247 daN - file : SOTTOP_3TRM1

Carico mobile max.ecc max :     46180 daN - file : SOTTOP_3TRM8

Carico mobile max.ecc min :     -8627 daN - file : SOTTOP_3TRM5 S014_OP7_0M8

Numero elemento : 9

Carico permanente n = inf :     46339 daN

Carico permanente n = 21  :     16555 daN

Effetti del ritiro        :     10478 daN

Massimo carico permanente :     73372 daN

Carico mobile massimo max :     29348 daN - file : SOTTOP_3TRM4

Carico mobile massimo min :     -5979 daN - file : SOTTOP_3TRM1

Carico mobile max.ecc max :     11099 daN - file : SOTTOP_3TRM8

Carico mobile max.ecc min :     -4129 daN - file : SOTTOP_3TRM5

Numero elemento : 13

Carico permanente n = inf :     56341 daN

Carico permanente n = 21  :     21511 daN

Effetti del ritiro        :    -22965 daN

Massimo carico permanente :     77852 daN

Carico mobile massimo max :     25586 daN - file : SOTTOP_3TRM4

Carico mobile massimo min :     -5930 daN - file : SOTTOP_3TRM1

Carico mobile max.ecc max :       943 daN - file : SOTTOP_3TRM5

Carico mobile max.ecc min :     -3662 daN - file : SOTTOP_3TRM6

## Reazioni vincolari

Spalla S1

Comb.  -      N (daN)   -      Mf (daNm)   -       e (m)

G   -      159021   -             0   -       -0.00

P   -       59577   -             0   -       -0.00

R   -      -35452   -             0   -        0.00

M1   -      119937   -          8396   -       -0.07

M2   -       96342   -          6656   -       -0.07

M3   -      202372   -         17396   -       -0.09

M4   -       85564   -          5370   -       -0.06

M5   -       79098   -        268449   -       -3.39

M6   -       63563   -        219798   -       -3.46

M7   -      135226   -        440958   -       -3.26

M8   -       56012   -        195042   -       -3.48

Inviluppi massimi

Comb.  -      N (daN)   -      Mf (daNm)   -      e (m)

Azioni permanenti

-      183146   -             0   -       -0.00

Carichi mobili - Sforzo normale massimo

M3   -      202372   -         17396   -       -0.09

Carichi mobili - Momento trasversale massimo

M7   -      135226   -        440958   -       -3.26

Pila P1

Comb.  -      N (daN)   -      Mf (daNm)   -       e (m)

G   -      467360   -             0   -       -0.00

P   -      195008   -             0   -       -0.00

R   -       70906   -             0   -       -0.00

M1   -      168263   -         11468   -       -0.07

M2   -      321319   -         21191   -       -0.07

M3   -      132461   -          7451   -       -0.06

M4   -      329003   -         22354   -       -0.07

M5   -      110492   -        363413   -       -3.29

M6   -      210485   -        697886   -       -3.32

M7   -       86233   -        290820   -       -3.37

M8   -      216127   -        718234   -       -3.32

Inviluppi massimi

Comb.  -      N (daN)   -      Mf (daNm)   -      e (m)

Azioni permanenti

-      733274   -             0   -       -0.00

Carichi mobili - Sforzo normale massimo

M4   -      329003   -         22354   -       -0.07

Carichi mobili - Momento trasversale massimo

M8   -      216127   -        718234   -       -3.32

Spalla S2

Comb.  -      N (daN)   -      Mf (daNm)   -       e (m)

G   -      159021   -             0   -       -0.00

P   -       59577   -             0   -       -0.00

R   -      -35452   -             0   -        0.00

M1   -      -18156   -          1191   -       -0.07

M2   -       78801   -          5066   -       -0.06

M3   -      -12541   -           596   -       -0.05

M4   -       81903   -          5186   -       -0.06

M5   -      -11814   -         35887   -       -3.04

M6   -       51742   -        182322   -       -3.52

M7   -       -8064   -         25480   -       -3.16

M8   -       53659   -        186750   -       -3.48

Inviluppi massimi

Comb.  -      N (daN)   -      Mf (daNm)   -      e (m)

Azioni permanenti

-      183146   -             0   -       -0.00

Carichi mobili - Sforzo normale massimo

M4   -       81903   -          5186   -       -0.06

Carichi mobili - Momento trasversale massimo

M8   -       53659   -        186750   -       -3.48