1	Premessa	2

2	Normativa di riferimento	2

3	Unità di misura	2

4	Geometria della struttura	3

5	Condizioni di carico	4

6	Caratteristiche delle sollecitazioni	6

6.1	Condizione 1	6

6.2	Condizione 2	10

6.3	Condizione 3	13

7	Modalità ed esecuzione delle prove	15

7.1	Pesatura dei Camion	15

7.2	Assestamento del cavalcavia	15

7.3	Rilievo delle deformazioni attese	15

7.3.1	Schema di disposizione dei flessimetri	17

# Premessa

Nella presente relazione si forniscono tutti gli elementi indispensabili alla conduzione delle prove di carico dell’impalcato a struttura mista del sottopasso denominato opera 14, del collegamento stradale dalla S.S.n.527 “Bustese” alla S.S.n.11 “Padana superiore”, situato alla Prog. km 7+857.

# Normativa di riferimento

L’opera è stata progettata in conformità alle seguenti norme tecniche ed istruzioni, vigenti durante il periodo di progettazione

- 	Legge 05/11/1971 : Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

-	DD. MM. LL. PP. 09/01/1996 : Norme tecniche per il calcolo, l’ esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

-	DD. MM. LL. PP. 16/01/1996 : Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

-	DD. MM. LL. PP. 04/05/1990 : Progettazione, Esecuzione e Collaudo dei ponti stradali.

-	CNR-UNI 10011/88 : Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione;

-	CNR-UNI 10030/87 : Anime irrigidite di travi a parete piena.

La prova di carico è stata sviluppata in conformità al

-  D. Min. LL. PP. 4 maggio 1995 (G. U. 29/01/1991, n.24) Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, la esecuzione e il collaudo dei ponti stradali.

# Unità di misura

Salvo ove diversamente indicato si adottano le seguenti unità principali di misura :

lunghezze - m,cm

forze     - daN

momenti   - daNcm

# Geometria della struttura

Il viadotto di seguito analizzato serve una strada per una larghezza complessiva di 17m ed è formato da due travate continue di luce 22+22 m, con un retrotrave sulle spalle di 0.5 m. La planimetria prevede che il viadotto sia in rettilineo con una pendenza dal centro stradale dell’2.5% verso entrambi i bordi.

Ai lati della carreggiata sono previsti due marciapiedi di 1.250 m, sui quali è previsto il posizionamento di un parapetto, mentre la sicurezza stradale contro le fuoriuscite di veicoli è garantita da guard-rail da posizionare ai lati della carreggiata.

L’impalcato è previsto in sistema misto acciaio-calcestruzzo con la soletta collaborante sorretta da tre travi in acciaio ad I, delle quali le due esterne inclinate.

La ripartizione trasversale dei carichi avviene secondo uno schema “a graticcio” che coinvolge le tre travi longitudinali ed il loro mutuo collegamento attraverso diaframmi reticolari con passo tipico di 4,5 m (4 sulle pile).

L’impalcato è suddiviso longitudinalmente in 3 differenti tipi di conci, in relazione allo spessore dell’anima  e delle lamiere che  costituiscono le piattabande, ed hanno una lunghezza variabile, per ottimizzare i pesi, rispettivamente di 12 m, 7.50 m e 6 m.

La stabilità delle lamiere è garantita dalla presenza di 1 rib longitudinale realizzato mediante un piatto 220x12mm saldato all’anima.

La soletta è prevista gettata in opera con spessore costante di 30 cm. La collaborazione con la struttura metallica è garantita da un adeguato numero di connettori a piolo (tipo Nelson  ¾” ) posti sulla piattabanda superiore delle travi di acciaio.

# Condizioni di carico

In ottemperanza a quanto richiesto nella normativa di riferimento sono state definite 3 condizioni di carico, in grado di rappresentare le situazioni geometriche più significative in relazione ad uno strato di sollecitazione centrato sull’asse strutturale.

I carichi di collaudo adottati sono autocarri di tipo a 4 assi caricati a 42 t, il numero massimo di camion necessari è 6. In tutte le prove  si raggiungono valori di sollecitazione flessionale maggiori del limite minimo di legge dell’ottanta per cento.

Di seguito si riporta il prospetto del mezzo tipo.

Per ogni condizione di carico si riportano, in tabella,  le deformazioni in mezzeria ed ai quarti delle campate direttamente esaminate e delle campate adiacenti.

Le due condizioni definite sono schematicamente riassunte nella tabella sottostante, dove M+ indica il massimo momento flettente positivo e M- il massimo momento negativo.

| Condizione | Campata | Sollecitazione | Camion |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S1-P | M+ | 6 |
| 2 | S1-P-P2 | M- | 6 |
| 3 | S1-P-P2 | A ribaltamento | 4 |

# Caratteristiche delle sollecitazioni

L’analisi delle condizioni di carico definite in precedenza (sollecitazioni e deformazioni) è stata condotta agli elementi finiti impiegando la medesima schematizzazione strutturale e geometrica utilizzata durante la fase di calcolo della struttura. (vedere relazione di calcolo 148-C-14-R-15-00-01)

Di seguito per ogni condizione di carico si riporta: l’esatto posizionamento dei mezzi, il confronto tra le sollecitazioni di calcolo e quelle previste in fase di prova, e le deformazioni attese .

## Condizione 1

La prima condizione di carico massimizza il momento flettente positivo in corrispondenza della prima campata; il numero di camion necessari alla prova è 6, disposti su due colonne parallele, come indicato negli schemi sotto riportati.

Di seguito si confronta il valore massimo di sollecitazione flessionale  teorico desunto dalla relazione di calcolo con quello ottenibile durante la prova di carico.

Trave esterna

| Momento teorico (daNcm) | Momento da prova di carico (daNcm) | % |
| --- | --- | --- |
| 41790000 | 35180000 | 84.2 |

Si riportano le deformazioni calcolate in corrispondenza della mezzeria e nei quarti della lunghezza di ogni campata caricata (valori riferiti all’asse della trave esterna più sollecitata).

|  | Campata S1 – P |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A-B | C-D | E-F |
| Abbassamento (mm) | -13.176 | -17.76 | -10.82 |

Per effettuare una valutazione dello stato deformativo della soletta, durante la condizione di carico 1 può essere effettuata una lettura in mezzeria di campata sul filo esterno del marciapiede.

Il valore massimo di abbassamento si ottiene sul marciapiede del lato caricato cui corrisponde un abbassamento dell’ordine di 2.3 cm.

## Condizione 2

La seconda condizione di carico massimizza il momento flettente negativo in corrispondenza della pila, il numero di camion necessari alla prova è 6, disposti su due colonne parallele simmetriche rispetto all’asse della pila centrale, come indicato negli schemi sotto riportati.

Di seguito si confronta il valore massimo di sollecitazione flessionale  teorico desunto dalla relazione di calcolo con quello ottenibile durante la prova di carico.

Trave esterna

| Momento Flettente teorico (daNcm) | Momento flettente da prova di carico (daNcm) | % |
| --- | --- | --- |
| -33620000 | -27120000 | 80.66 |

Si riportano le deformazioni calcolate in corrispondenza della mezzeria e nei quarti della lunghezza di ogni campata (valori riferiti all’asse della trave esterna).

|  | Campata S1 – P |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A-B | C-D | E-F |
| Abbassamento (mm) | -6,84 | -8,52 | -4.2 |

|  | Campata P – S2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G-H | I-L | M-N |
| Abbassamento (mm) | -4.2 | -8.52 | -6.84 |

## Condizione 3

La terza condizione di carico amplifica l’effetto ribaltante del carico mobile rendendo massimo il momento trasversale in corrispondenza della pila, il numero di camion necessari alla prova è 4, disposti simmetricamente rispetto all’asse della pila su di una colonna con massima eccentricità, come indicato negli schemi sotto riportati.

La reazione sull’appoggio in asse pila esterno è pari a 125t (boundary n.2), mentre in corrispondenza della trave centrale (boundary n.7) e della trave esterna opposta (boundary n.12) si ha rispettivamente uno sforzo di 5t ed una trazione di 9.77 t.

Dalla relazione di calcolo dell’impalcato si evincono i seguenti valori di reazione sugli appoggi:

Boundary : 2

Massimo carico permanente :    243.593 t

Boundary : 7

Massimo carico permanente :    255.521 t

Boundary : 12

Massimo carico permanente :    243.593 t

In tutti gli appoggi è presente un valore di compressione residuo per cui risulta preclusa la possibilità di un ribaltamento dell’impalcato.

# Modalità ed esecuzione delle prove

Il programma operativo di esecuzione delle prove di carico prevede le seguenti fasi successive.

## Pesatura dei Camion

Tutti gli autocarri utilizzati nelle prove di carico vanno pesati ad una pesa pubblica e contraddistinti con numero. La pesatura deve determinare oltre il peso totale del mezzo, anche il peso degli assi posteriori. I cartellini di pesatura saranno allegati alla relazione conclusive del collaudo.

## Assestamento del cavalcavia

La struttura va sottoposta al transito di tutti i camion, che procederanno lentamente su file parallele e con una distanza, tra i due gruppi di autocarri successivi, di circa 3 m, per almeno mezz’ora nei due sensi di marcia. Questa operazione di “ginnastica” ha lo scopo di permettere l’assestamento strutturale dei giunti bullonati dell’impalcato, che non ha subito fino a quel momento alcun carico, eccetto quelli connessi al suo montaggio ed alle esigenze di montaggio.

## Rilievo delle deformazioni attese

Le posizioni di lettura delle deformazioni attese sotto carico della trave esterna sono individuate in corrispondenza della mezzeria di ogni campata e degli appoggi (vedi schema seguente) .

1

3

5

2

4

6

Le prove di carico con controllo delle deformazioni implicano una prima lettura a vuoto, una lettura a carico parziale (per ciascuna colonna di carico costituita da una coppia di camion) e l’ultima a carico totale. La struttura deve rimanere almeno quindici minuti sotto carico e va effettuata un’altra lettura prima dello scarico. Una ulteriore lettura va effettuata a scarico completato. Va eseguita anche la lettura in asse appoggi onde rilevare eventuali assestamenti dei dispositivi di vincolo che possano influenzare il valore rilevato negli altri capi saldi.

Le deformazioni devono essere rilevate tramite posizionamento di flessimetri opportunamente certificati per le condizioni di carico n° 1 e n° 2.

### Schema di disposizione dei flessimetri