Indice

1	Premessa	2

1.1	Normativa di riferimento	2

1.2	Materiali	3

1.3	Unità di misura	3

2	Geometria	4

2.1	Geometria trasversale dell’impalcato	4

2.2	Calcolo delle sollecitazioni e verifica	5

2.3	Sollecitazioni in fase di esercizio	11

2.4	Verifica della soletta in c.a.	12

APPENDICE A – mODELLAZIONE AGLI ELEMENTI FINITI	20

APPENDICE B – VALORI MASSIMI DELLE SOLLECITAZIONI	24

# Premessa

La presente relazione riporta il calcolo strutturale della soletta d’impalcato in c.a. del sottopasso OPERA 14  al Km 7+857, realizzato in sistema misto acciaio – cls, del collegamento stradale dalla S.S.n.527 “Bustese” alla S.S.n.11 “Padana superiore”.

## Normativa di riferimento

Tutte le operazioni di calcolo e verifica statica sono condotte secondo quanto prescritta nelle seguenti disposizioni di legge:

- 	Legge 05/11/1971 : Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica;

-	DD. MM. LL. PP. 09/01/1996 : Norme tecniche per il calcolo, l’ esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

-	DD. MM. LL. PP. 16/01/1996 : Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”;

-	DD. MM. LL. PP. 04/05/1990 : Progettazione, Esecuzione e Collaudo dei ponti stradali.

Si fa, inoltre riferimento, alle seguenti istruzioni:

-	CNR-UNI 10011/88 : Costruzioni in acciaio - Istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione;

-	CNR-UNI 10030/87 : Anime irrigidite di travi a parete piena.

Le verifiche di resistenza e stabilità sono condotte secondo il metodo delle tensioni ammissibili.

La verifica a fessurazione è condotta secondo il punto 4.3.1 del D.M. 09/01/1996 con una apertura caratteristica massima delle fessure di:

wk ≤ w2*(c/cmin) = 0.300 mm

il fattore c/cmin è conforme a quanto illustrato nel punto B.6.2 della Circolare Min. LL.PP. n. 252 del 15/10/1996

## Materiali

La soletta verrà realizzata con calcestruzzo con Rbk = 400 kg/cm2 e tondini di armatura FeB44k.

A tali materiali corrispondono le tensioni ammissibili ed i coefficienti di omogeneizzazione riportati sotto:

c =	122.5	kg/cm2

c0 =	7.33	kg/cm2

c1 =	21.14	kg/cm2

Modulo di elasticità

Ec     =      360000 kg/cm²

Resistenza media a trazione assiale

f_ctm  =          31.48 kg/cm²

Resistenza a trazione per flessione

f_cfm  =          37.78 kg/cm²

Armatura FeB44k

a =2600 kg/cm2

Tensione ammissibile a fatica secondo il punto 4.3.2.3 del D.M. 09/01/1996

sf    = 0.75*s*(1+0.5*(min/max))

## Unità di misura

Le principali unità di misura adottate nella presente relazione sono:

per le lunghezze: 	cm, m

per le forze:	kg, t

per i momenti:	kgcm, kgm, tm

per le tensioni:	kg/cm2

# Geometria

## Geometria trasversale dell’impalcato

La sezione trasversale dell’opera ha una larghezza complessiva di 17.00 m suddivisa in :

- un marciapiede largo 1.25 m;

- una carreggiata larga 14.50 m.

La soletta ha uno spessore costante di 30 cm.

## Calcolo delle sollecitazioni e verifica

### Sollecitazioni in fase di getto

La soletta è realizzata in opera tramite getto su predalles prefabbricate aventi le seguenti dimensioni di ingombro:

- lunghezza di 239 cm;

- larghezza di 829 e 815 cm;

- spessore del fondello di 7 cm.

L’armatura della predalles è costituita da 12 tralicci a passo 40 cm in campata e 6 tralicci nella zona di sbalzo con la seguente geometria:

- Passo 20 cm

- Base 10 cm

- Altezza 25 cm

L’esecuzione della soletta avviene in due fasi, durante la prima viene effettuato il getto nella zona centrale fino ad 0.75 m sugli sbalzi laterali mentre durante la seconda si effettua il completamento del getto delle mensole.

### Verifica dell’armatura della predalle

PREDALLE IN CORRISPONDENZA DELLA SEZIONE TIPO

(piattabanda superiore di larghezza 50 cm)

PREDALLE IN CORRISPONDENZA DELLA SEZIONE DI PILA

(piattabanda superiore di larghezza 80 cm)

## Sollecitazioni in fase di esercizio

Il calcolo delle sollecitazioni in fase di esercizio è stato eseguito attraverso la schematizzazione con un modello agli elementi finiti di 44 m di soletta  con lo scopo di ottenere le sollecitazioni flessionali trasversali e longitudinali  massime  in campata e nella zona di giunto.

Il modello agli elementi finiti è stato sottoposto ai  seguenti carichi:

-carichi permanenti, costituiti dal peso proprio della soletta di 750 Kg/m2, dal peso della pavimentazione pari a 300 Kg/m2,  dal peso del guard-rail e dal peso delle barriere per un totale di 1270 Kg/m2;

-carichi mobili, costituiti dai carichi q1A ,q1b,q1e incrementati del coefficiente dinamico  applicati secondo due configurazioni ognuna delle quali in campata e in prossimità della zona di giunto:

- massimo momento positivo in campata e negativo sulla trave esterna: i carichi q1a e q1b sono stati applicati sull’ intera campata e sullo sbalzo.

- massimo momento negativo sulla trave centrale: i carichi q1a e q1b sono stati applicati nelle due campate

Sollecitazioni flessionali massime agenti in senso trasversale:

|  | momenti positivi nelle campate | momenti positivi nelle campate | momenti negativi sulle travi esterne | momenti negativi sulle travi esterne |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zona tipica | zona giunto | zona tipica | zona giunto |
|  | t m / predalle | t m / predalle | t m / predalle | t m / predalle |
| carichi permanenti | 0 | 0 | -13.2 | -13.2 |
| carichi accidentali | 19.2 | 28.8 | -10.8 | -21.6 |
| carichi totali | 19.2 | 28.8 | -24 | -34.8 |

Sollecitazioni flessionali massime agenti in senso longitudinale:

|  | momenti positivi |
| --- | --- |
|  | t m / m |
| carichi permanenti | 0 |
| carichi accidentali | 4.5 |
| carichi totali | 4.5 |

Il momento trasversale positivo derivante dalla prima fase di getto (peso proprio della soletta) viene assorbito interamente dall’armatura del traliccio, mentre il momento positivo trasversale dovuto ai carichi mobili e ai carichi permanenti (stimato al 50% del totale) depurato del contributo dei tralicci di predalle viene assorbito interamente dall’armatura aggiuntiva.

Le verifiche delle sollecitazioni trasversali saranno eseguite in corrispondenza delle travi esterne a momento negativo, e in corrispondenza della luce fra le travi a momento positivo: poiché si è scelto di usare armature differenti saranno diversificate le verifiche in prossimità del giunto, dove si ottengono sollecitazioni maggiori, e quella nella zona lontana da esso.

Le verifiche delle sollecitazioni longitudinali saranno eseguite per le sezioni di pila e per quelle di giunto.

## Verifica della soletta in c.a.

### Verifica delle sollecitazioni trasversali

Verifica a momento flettente positivo in campata in zona tipica:

Verifica a momento flettente positivo in campata in zona giunto:

Verifica a momento flettente negativo sulla trave esterna in zona tipica:

Verifica a momento flettente negativo sulla trave esterna in zona giunto:

Verifica a momento flettente negativo sulla trave centrale in zona tipica

Verifica a momento flettente negativo sulla trave centrale in zona giunto

### Verifica delle sollecitazioni longitudinali

Verifica a momento flettente positivo per la sezione tipo

APPENDICE A – Modellazione agli elementi finiti

Il calcolo delle sollecitazioni è stato eseguito con il software di calcolo strutturale ALGOR attraverso la schematizzazione in un modello agli elementi finiti della soletta, con lo scopo di ottenere le sollecitazioni flessionali trasversali e longitudinali  massime  in campata e sugli appoggi sia nella zona tipica che nella zona di giunto.

Il modello agli elementi finiti è stato sottoposto ai  seguenti carichi:

- carichi permanenti, costituiti dal peso proprio del getto aggiuntivo della soletta e dal peso della pavimentazione, del guard-rail e della barriera.

- carichi mobili, costituiti dai carichi q1a ,q1b incrementati di un coefficiente dinamico di 1.4 e dal carico q1e,  applicati secondo tre configurazioni di carico:

- massimo momento positivo in campata e negativo sulla trave esterna: i carichi q1a e q1b sono stati applicati sull’ intera campata e sullo sbalzo.

- massimo momento negativo sulla trave centrale: i carichi q1a e q1b sono stati applicati nelle due campate

Carichi permanenti : sollecitazioni flessionali trasversali specifiche in Kgcm / cm (asse Y)

Carichi permanenti: sollecitazioni flessionali longitudinali specifiche in Kgcm / cm (asse X)

Carichi mobili: sollecitazioni flessionali trasversali specifiche in Kgcm / cm (asse Y) - Configurazione 1 in alto e 2 in basso.

Carichi mobili: sollecitazioni flessionali longitudinali specifiche in Kgcm / cm (asse X) - Configurazione A in alto e B in basso.

APPENDICE B – Valori massimi delle sollecitazioni

Si riporta qui di seguito un documento txt creato mediante un programma interno, che elabora i files di output emessi da ALGOR per estrapolare i valori massimi delle varie sollecitazioni (in questo caso momento trasversale e momento longitudinale) riscontrabili nelle due zone tipica e di giunto.

Sezione numero :   1 e 2  	-	Zona di giunto

Sezione numero :   3 e 4  	-	Zona tipica

Sezione numero :   1 - spessore : 30.00

File   N_el    SM11     SM22     SM12     SB11     SB22     SB12

Sforzo membr. M11

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0       13        0       40

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0      -13     -398       40

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0      221

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0     -231     -395      221

Sforzo membr. M22

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0       13        0       40

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0      -13     -398       40

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0      221

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0     -231     -395      221

Sforzi membr. M12

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0       13        0       40

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0      -13     -398       40

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0      221

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0     -231     -395      221

Momento flet. B11

G+

OPER_14_00G     482        0        0        0       83      827        3

G-

OPER_14_00G     783        0        0        0     -669    -6132      133

M+

OPER_14_00M3    415        0        0        0     1742     8990      707

M-

OPER_14_00M4    999        0        0        0    -2233     -818     1666

Momento flet. B22

G+

OPER_14_00G     477        0        0        0       33      853       35

G-

OPER_14_00G     206        0        0        0     -669    -6208       82

M+

OPER_14_00M3    375        0        0        0      289    14046     1597

M-

OPER_14_00M1    783        0        0        0    -1487   -13904     1881

Momento flet. B12

G+

OPER_14_00G     205        0        0        0        0        0      133

G-

OPER_14_00G     408        0        0        0     -118    -1184        0

M+

OPER_14_00M6    858        0        0        0       39       15     3139

M-

OPER_14_00M6    438        0        0        0        0        0        8

Sezione numero :   2 - spessore : 30.00

File   N_el    SM11     SM22     SM12     SB11     SB22     SB12

Sforzo membr. M11

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0       28      843       31

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0       -5        0       31

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0      109     5606     1140

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0     1140

Sforzo membr. M22

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0       28      843       31

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0       -5        0       31

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0      109     5606     1140

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0     1140

Sforzi membr. M12

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0       28      843       31

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0       -5        0       31

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0      109     5606     1140

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0     1140

Momento flet. B11

G+

OPER_14_00G       6        0        0        0       83      820        1

G-

OPER_14_00G      98        0        0        0      -29     -289        0

M+

OPER_14_00M3      7        0        0        0     1392     5939     2322

M-

OPER_14_00M4     70        0        0        0    -1413   -13102     2493

Momento flet. B22

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0       28      843       31

G-

OPER_14_00G      69        0        0        0      -18     -331       70

M+

OPER_14_00M6      1        0        0        0      109     9570     2575

M-

OPER_14_00M6     69        0        0        0    -1162   -14820     3035

Momento flet. B12

G+

OPER_14_00G      69        0        0        0       32      227       70

G-

OPER_14_00G     136        0        0        0      -29     -289        0

M+

OPER_14_00M6     35        0        0        0       10     5514     3037

M-

OPER_14_00M6    199        0        0        0     -214    -1617       16

Sezione numero :   3 - spessore : 30.00

File   N_el    SM11     SM22     SM12     SB11     SB22     SB12

Sforzo membr. M11

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0       82      821        0

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0        0        0        0

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0      284     2229       82

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0       82

Sforzo membr. M22

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0       82      821        0

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0        0        0        0

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0      284     2229       82

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0       82

Sforzi membr. M12

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0       82      821        0

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0        0        0        0

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0      284     2229       82

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0       82

Momento flet. B11

G+

OPER_14_00G      49        0        0        0       83      820        1

G-

OPER_14_00G     109        0        0        0      -29     -289        0

M+

OPER_14_00M3     23        0        0        0     2271     5482      278

M-

OPER_14_00M4    183        0        0        0     -907    -7869      869

Momento flet. B22

G+

OPER_14_00G      54        0        0        0       28      843       31

G-

OPER_14_00G     162        0        0        0      -18     -331       70

M+

OPER_14_00M6     23        0        0        0     2271     5482      278

M-

OPER_14_00M6    131        0        0        0     -844    -8322      307

Momento flet. B12

G+

OPER_14_00G     162        0        0        0       32      227       70

G-

OPER_14_00G     119        0        0        0      -29     -289        0

M+

OPER_14_00M6     73        0        0        0     1218     2714     1994

M-

OPER_14_00M6     50        0        0        0      -23     -197       53

Sezione numero :   4 - spessore : 30.00

File   N_el    SM11     SM22     SM12     SB11     SB22     SB12

Sforzo membr. M11

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0        0        0        0

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0      -37     -372        0

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0       72       38       16

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0       16

Sforzo membr. M22

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0        0        0        0

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0      -37     -372        0

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0       72       38       16

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0       16

Sforzi membr. M12

G+

OPER_14_00G       1        0        0        0        0        0        0

G-

OPER_14_00G       1        0        0        0      -37     -372        0

M+

OPER_14_00M1      1        0        0        0       72       38       16

M-

OPER_14_00M1      1        0        0        0        0        0       16

Momento flet. B11

G+

OPER_14_00G     805        0        0        0       83      827        3

G-

OPER_14_00G     377        0        0        0     -681    -6228       65

M+

OPER_14_00M3    617        0        0        0     2940     7904      176

M-

OPER_14_00M4   1599        0        0        0    -1716     -585      644

Momento flet. B22

G+

OPER_14_00G     810        0        0        0       29      853       33

G-

OPER_14_00G    1295        0        0        0     -681    -6228       65

M+

OPER_14_00M3    617        0        0        0     2940     7904      176

M-

OPER_14_00M1   1265        0        0        0     -956    -8178      178

Momento flet. B12

G+

OPER_14_00G     378        0        0        0       12        0      139

G-

OPER_14_00G     605        0        0        0     -115    -1150        0

M+

OPER_14_00M6   1423        0        0        0     1225       96     1948

M-

OPER_14_00M6     54        0        0        0      -10      -18       11